ORÇAMENTO

A Prefeitura Municipal de Saquarema

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Módulos – MONOBLOCOS HABITÁVEIS – Modulos habitaveis revestido em painel isotermico. Medidas 6,00m comprimento por 2,32m de largura e 2,50 de altura, com lavabo (sanitario com caixa de descarga acoplada e lavatorio), cobertura da parte frontal medindo 6,00m de comprimento por 1,00m de largura.janela em vidro temperado de 4 folhas medindo 3,00m por 1,00m. contendo 01 portas de acesso, 06 luminárias fluorescentes calha dupla 2x40w, 01 aberturas para ar condicionado incluindo 01 aparelhos de 18.000 btu’s, 04 tomadas elétricas, interruptores e disjuntores de proteção e toda a instalação elétrica até a saída do módulo. Os módulos têm estrutura do chassi em chapa de aço galvanizado, piso em compensado naval 14mm, as paredes e o teto são em painéis e telha isotérmicos com espessura de 32mm em formato de sanduíche com as faces em aço zincado com pintura eletrostática branca e o núcleo com material antichamas, PIR (Poliisocianurato). 01 vaso, com descarga acoplada, 01 lavatório com torneira, iluminação, 01 porta de acesso, 01 basculante, piso em manta vinílica lavável, sendo o sanitário composto de 01 vaso, com descarga acoplada. Tubos e conexões, 01 caixa d’água com capacidade de 500 litros. Equipado com 1 frigobar com porta cega, medindo 45x68x47 cm, com degelo manual, na cor branca, com 2 (duas) prateleiras, com capacidade líquida de 71 litros, voltagem de 220V, devendo ter certificação do inmetro, classificação energética/Inmetro: A, gás refrigerante: R600a, termostado ajustável, recipiente para degelo, peso líquido até 18,5kg, com porta reversível e até 2 prateleiras; 1 Microondas, com capacidade de 28 litros, inox espelhada na cor preta ou branca, com dimensões 26x48x34, peso liquido até 12,5 e voltagem de 220 volts; 1 Computador mínimo Intel® Core™ i3 ou AMD a10 ou superiores com disco rígido mínimo de 500 gb; memória ram mínima de 4gb, ddr3, 1600 mhz; unidade de disco ótico: cd/dvd rom; teclado: usb, abnt2, 107 teclas (com fio); tipo de monitor: 18,5 polegadas (1366 x 768); mouse: usb, 800 dpi, 2 botões, scrool (com fio); interfaces de rede: 10/100/1000 e wifi; interfaces de vídeo: integrada; sistema operacional windows 10 home ou pro (64 bits); fonte e garantia mínima de 12 meses, 1 aparelho de televisão: painel. Em tecnologia de led, formato da tela: 16:09, ângulo visão: h 89° v:89°, resolução vídeo: 3840x2160, contraste: 3000:01, velocidade: 60hz, processador: CA55 1,5ghz, GPU: 550mhz, com usd, hdmi e saída p2, wifi integrado, tensão bivolt e consumo médio de 80w, dimensões: 62,2x22,5x83,5 cm, peso liquido: 9,4. Serviços complementares: incluindo transporte, mobilização e desmobilização, manutenção da caixa de dejetos, abastecimento de água potável devendo o mesmo ocorrer 24 horas por dia, nos sete dias da semana manutenção e estrutura de apoio dos módulos, bem como plotagem com arte fornecida pela Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública, envolvendo pintura e reparos no decorrer da contratação. | Unid. | 05 |

VALOR TOTAL DA PROPOSTA:

VALIDADE DA PROPOSTA:

Saquarema, ____ de agosto de 2024.

_____________________

NOME DA EMPRESA:

CNPJ:

CARIMBO DA EMPRESA COM CNPJ